循环流化床锅炉清洁燃烧福建无烟煤技术

一、技术特点：根据福建无烟煤灰熔点低、挥发分低、碳化程度高、着火点高，反应性差，热稳定性差等燃烧特性，进行优化燃烧福建无烟煤的CFB锅炉运行技术开发；研究开发了选择合适的入炉煤粒径、优化流化气速、优化锅炉燃烧运行温度、优化一二次风配比及二次风入口动量、飞灰回燃、炉内添加石灰石脱硫等技术；同时，针对福建无烟煤的特殊燃烧性质，设计开发了一款高效燃烧福建无烟煤的循环流化床锅炉，其主要技术特点包括炉膛采用瘦高型结构；炉膛密相区上部或/和稀相区中部敷设有卫燃带；二次风分层切圆配送；炉膛燃烧温度设计在950-1000℃；选择合适的循环倍率和分离器切割粒径等；取得了较显著的节能减排效果。

燃烧福建无烟煤的CFB锅炉飞灰碳分布预测

二、应用范围：在轻工食品、纺织、化工等行业有着广泛的应用前景；主要应用于以无烟煤为燃料、采用循环流化床锅炉燃烧方式的热力和电力生产企业。

三. 知识产权及技术成熟度：已申报国家发明专利1项（专利名称：20t/h级高效燃烧福建无烟煤的循环流化床锅炉；专利号：201210331823.3）。技术成熟，已在福建石狮热电有限责任公司、厦门银鹭重工有限公司等多家企业得到了成功应用 。

四、合作方式：① 合作开发；② 技术转让；

联系地址：集美大学机械与能源工程学院      邮编：361021

联系人：何宏舟

联系电话：0592-6182480；18950182586       电子邮箱: hhe99@sohu.com