多功能无线射频（RF）信号采集和处理智能终端

The multifunctional intelligent terminal of RFID signal acquisiting and processing

- 项目的特点和技术指标

本项目在通过对射频信号数据采集和处理终端设备的共性进行研究的基础上，开发出多功能无线射频信号采集和处理智能终端设备。该终端对多种频率和多种常用协议的射频产品具有兼容性；与计算机之间有多种通信方式（RS232、RS485、TCP/IP）；有输出控制信号功能；采用ISP技术，具有在系统编程功能，是一个良好的开发平台，能应用于各种射频应用系统中。

主要技术指标：

1）与计算机之间有多种通信方式，目前，主板上实现RS232和RS485两种方式，可以通过跳线的方式选择，通过RS232可以实现80m距离数据传输，通过RS485转RS232使用普通电话线可以实现1200m距离数据传输，个别RF产品（POS机）采用TCP/IP方式。

2）终端机对多种频率和两种常用协议（ISO14443和ISO15693）的射频产品具有兼容性。目前主板上集成了125KHZ、137KHZ、13.65MHZ模块和ISO14443和ISO15693通信协议，其他频率需要改变天线、写入协议程序和相应的RF模块。

3）具有对电子标签进行读写功能；

4）能输出12V开关电量，驱动外设，如电锁、继电设备等；

5）与上位机通信波特率33.84Kbits/s；

6）感应距离可以从几厘米到数米不等；

7）4×20背光液晶显示、蜂鸣器提示；

8）对电子标签响应时间：0.1秒；

9）数据存储空间：4MBITS（flash）片外，512KBITS片内存储器，片外可以扩充；

10）不带外设耗电小于3瓦；

11）可以联机工作，也可以脱离PC机独立工作。

- 技术成熟程度

样机成熟，小规模应用。

- 应用范围

具体可在下列领域应用：

※商品防伪物流管理     ※证件防伪查验管理   ※生产线自动化管理     ※物料自动仓储管理

※企业资源计划管理     ※电子票证支付应用   ※民航行李跟踪管理     ※邮政包裹跟踪管理

※图书文物文件查找     ※车辆防盗查验管理   ※高速公路自动收费     ※感应式门禁管理系统

※新生婴儿防错管理     ※公交社区服务消费一卡通

四、合作方式

技术转让、技术入股、买断经营和代理等。

联系地址：厦门市集美区石鼓路176号10－508

邮    编：361021 联 系 人：徐轶群    E-mail:  xuyiqun@public.xm.fj.cn

联系电话：0592-6181057   13606016836