船用可编程网络控制器管理系统

The network controller management system applying in ship

- 项目的特点和技术指标

本项目研制的专门用于船舶的网络控制器,其功能如下：（1）接受来自I/O模块的标准信号（目前主要有三类：4～20mA的电流量，±10V的电压量，热电偶量）；（2）于上位PC机之间采用以太网协议通信；（3）具有强大的数据采集和处理功能；（4）具有可靠的大容量数据存储功能；（5）具有在系统编程功能，应用程序通过串口可以直接写入或拷贝；（6）可以脱离PC独立运行，监控设备。

特点：（1）高可靠性的大容量数据存储。这是目前网络控制器所不具备的，但对船舶来讲，又是非常需要的；（2）具有B/S结构的以及具有船舶自动化行业特性组态控件。

技术参数：

10BASET RJ45网口

支持1个RS232设备，7个RS485设备

支持TCP/IP传输协议

支持MODBUS

COM1可以下载程序，也可以作为RS232口使用

看门狗支持系统恢复

5位7段LED显示

CPU: Intel SA1110 206MHz

Flash：512KB，支持512M或更大的数据存储卡

SDRAM：256KB，可扩充至32M字节（可扩充）

EEPROM：2KB

电源输入：10~30V

一个无源继电器输出。

- 技术成熟程度

已生产出样机，可以应用于实际船舶供配电系统

- 应用范围

船舶供配电系统

四、合作方式

技术转让、技术入股、买断经营和代理等。

五、成果完成单位：

集美大学轮机工程学院

联系地址：集美大学轮机工程学院

邮    编：361021

联 系 人：杨国豪

联系电话：0592-6180023   13950123646

E-mail:  xnzh11189@163.com