基于无线局域网与AIS技术的新型航标信息系统

A New Type of AtoN Information System Based on the Technology of the Radio LAN and the AIS

- 项目的特点和技术指标

1、项目的特点

本系统主要由航标遥控终端（RTU）与监控中心（MCS）构成的无线局域网，以及船舶自动识别系统（AIS）信息播发系统两大部分组成。通过MCS轮询、RTU应答的方式，完成对航标位置、航标灯状态参数的遥测遥控。实现航标监控与管理的信息化、智能化与自动化。同时，把监控航标信息通过Internet传输上级主管及相关港航等部门，实现信息共享。利用通用型AIS船站播发航标、雷达等特殊信息。具有如下特点：

- 航标遥测遥控系统：具有运行费用低、误码率低、实时性强、可靠性高、安全性高等优点。

- 航标信息传输：采用C/S模式局域网的TCP/IP传输，具有节省带宽、经济、便于信息传输与控制的特点。

- AIS接口特殊信息播发：可以在通用AIS船站上实现航标、VTS目标等特殊信息播发的功能。具新颖性与创新性。

- 可用于车辆等路上移动物标的实时监控。

2、主要技术指标

通信频率：自由频率（433 MHz或其它）；调制方式：GMSK； 数据传输比特率： 9600 bps；通信协议：时分多址（TDMA）；工作模式：自动／手动轮询方式；航标位置精度：优于5m (2drms)；监控容量：大于200; 航标移位报警范围：可设定 ；航标等特殊信息播发系统： AIS方式。

- 技术成熟程度

已通过厦门市科技局组织相关专家的现场测试与验收。经过定型、转化后能够形成有市场竞争优势产品。

- 应用范围

本项目可应用于航标、海事、港航等海上交通运输等部门，以及车辆等路上移动物标的实时监控。

四、投资条件和预期的经济效益

可以减少航标管理与维护人员、以及航标船出航巡查的次数，节省了人员费用与油料等开支，达到减员增效。本项目还可以用于陆上移动目标的实时监控。具有较好的经济效益。

五、合作方式

技术转让、技术入股等。

联系地址：福建省厦门市集美区嘉庚路１号（集美大学航海学院）

邮    编：361021

联系电话：0592－6181767，6180754  传真：0592－6181415,13358396308

E-mail: 　cclin@jmu.edu.cn     cclin58@sina.com